ERAZER

Клетка для Kawasaki Ninja 400 2009-2014

Вид слева:                                                                                        Вид справа:

Левая сторона
1 точка крепления
- Болт М10*1,5х130 мм + гровер М10 + шайба М10 + втулка 20*10*100 мм + гайка М10*1,5
- Слайдер + болт под внутренний шестигранник М6*1
2 точка крепления
- Болт под внутренний шестигранник М8*1,25 + шайба М8 + втулка 20*10*15 мм
3 точка крепления
- Болт под внутренний шестигранник М10*1,5х40 мм + гровер М10 + шайба М10 + соединительная штанка 1 шт.
Правая сторона
1 точка крепления
- Болт М10*1,5х130 мм + гровер М10 + шайба М10 + втулка 20*10*10 мм + гайка М10*1,5
- Слайдер + болт М6*1
2 точка крепления
- Болт под внутренний шестигранник М8*1,25 + шайба М8 + втулка 20*10*15 мм
3 точка крепления
- Болт под внутренний шестигранник М10*1,5х40 мм + гровер М10 + шайба М10

Внимание: Сначала все крепёжные элементы наживляются от руки, после установки      дуг с обеих сторон, протягиваются динамометрическим ключом с необходимым усилием.

| Резьба | Сталь | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| М8 | 24 Нм | 20 Нм |
| М10 | 48 Нм | 45 Нм |